# Reporte del estado actual de HydroMate

Corte al 6 de octubre de 2026

# 1 Estado general

HydroMate cuenta con un prototipo local de software: la API Laravel y PostgreSQL tienen pruebas registradas, y la app Android está compilada e instalada en un teléfono. La interfaz vigente incorpora el diseño Jardín de cristal. La integración con sensores y bombas del ESP32, el funcionamiento autónomo de la torre y el acceso desde la nube siguen pendientes. [1–4]

La siguiente etapa debe cerrar la validación de la app con los servicios existentes y preparar la integración física con protecciones locales. El ahorro energético ya tiene una estrategia documentada; todavía no hay firmware de control ni mediciones que demuestren una reducción de consumo. [5]

## Situación por componente

| Componente | Estado al corte | Alcance comprobado o pendiente |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL y API | Probados en local | Registro y consulta de lecturas sintéticas; validación e identidad por torre. |
| Android | Implementado e instalado | Versión 0.6.0-garden; cinco secciones. Aceptación manual parcial. |
| Diseño visual | Implementado y revisado | Fondo botánico claro, tarjetas verdes translúcidas e iconos Aero Eco. |
| ESP32 y sensores | Pendientes de integración | Hardware contemplado; sin firmware ni calibración física comprobados. |
| Control de bombas | Diseño de seguridad | Interbloqueos, límites y reinicio seguro por implementar y ensayar. |
| Nube y MQTT | Arquitectura seleccionada | Sin despliegue público; alojamiento del broker y acceso por resolver. |
| Ahorro y mejoras | Plan documentado | 14 oportunidades priorizadas y 13 casos de aceptación; sin ahorro medido. |

## Objetivo y alcance vigente

El objetivo es monitorear y controlar una torre hidropónica recirculante, conservando su identidad y su seguridad aun sin Internet. El orden de trabajo es PostgreSQL, API Laravel, Android mínimo y ESP32 físico. Wokwi y un panel Blade no son requisitos de este incremento; perfiles sociales, grupos, notificaciones y funciones avanzadas permanecen como evolución. [1]

Las últimas pruebas técnicas registradas corresponden al 30 de septiembre y al 3 y 4 de octubre. El corte del reporte no implica una nueva ejecución de esas pruebas ni acredita operación continua desde entonces.

# 2 Backend y recorrido de los datos

El recorrido local comprobado parte de lecturas sintéticas identificadas, enviadas a Laravel y almacenadas en PostgreSQL. Android consulta la API mediante HTTP en desarrollo y HTTPS en release; nunca accede directamente a la base de datos. [1–3]

La arquitectura objetivo agrega el ESP32, MQTT sobre TLS y Mosquitto. MQTT transportará los mensajes, Mosquitto los recibirá como intermediario y un proceso de integración los entregará a la API. Ese tramo físico y su integración todavía no están implementados. [1, 6]

## Contrato disponible

| Operación | Interfaz | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| Registrar | POST /api/measurements | 201 al guardar; 409 si se repite la identidad; 422 ante datos inválidos. |
| Consultar historial | GET /api/measurements | Filtro device_id y límite de 1 a 100; Android solicita 20 registros. |
| Consultar última lectura | GET /api/measurements/latest | Último registro según recepción; 404 si no existen lecturas. |

Cada lectura se identifica por device_id y sequence, con una restricción única que evita duplicar esa identidad. La aplicación usa una sola respuesta para Inicio e Historial. Los timestamps actuales indican recepción en el servidor; no representan el instante de medición del sensor. [6]

## Pruebas registradas y límites de su alcance

| Fecha | Evidencia | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 30 sep | Backend automatizado | 17 pruebas y 104 aserciones con SQLite aislada. |
| 30 sep | HTTP y PostgreSQL real | Altas, consultas, rechazo de inválidos y duplicados; 11 registros sintéticos. |
| 3 oct | Cliente Android desde JVM | 18 pruebas correctas, incluida una consulta GET real. |
| 4 oct | Android vigente | 17 pruebas correctas; 1 GET opcional omitido. Debug y release compilados. |
| 4 oct | Análisis estático Android | Lint sin errores y con 3 avisos pendientes. |

## Ajustes necesarios antes de datos físicos

El contrato v1 exige todas las magnitudes y no admite lecturas parciales, calidad de sensor ni hora de adquisición. Un flotador no entrega un porcentaje de nivel y el BH1750 mide iluminancia en lux. Se necesita una evolución compatible del contrato antes de integrar esos sensores, alarmas independientes o mensajes retenidos. No deben rellenarse ausencias con ceros ni convertir estados discretos en porcentajes inventados. [5, 6]

Las rutas GET y POST no tienen autenticación. Filtrar por device_id separa lecturas, pero no autoriza a un usuario. La protección de acceso por torre es un requisito previo a exponer la API en Internet. [5]

# 3 Aplicación Android y diseño vigente

La versión 0.6.0-garden mantiene cinco destinos: Inicio, Historial, Cultivo, Control y Más. Inicio e Historial presentan telemetría; Más reúne configuración y diagnóstico. Cultivo y Control preparan la navegación futura y no ejecutan dosificación ni órdenes físicas. [3, 4]

El diseño Frutiger Aero y Frutiger Eco usa un fondo botánico claro, cristal verde translúcido y arte local. La barra combina cuatro iconos ajustados para tamaños pequeños y el emblema original de Cultivo. Recarga, pH y TDS tienen símbolos diferenciados.

Figura 1  Inicio en Jardín claro, capturado el 4 de octubre de 2026. La imagen pertenece a la revisión visual aislada y contiene datos simulados; no demuestra conexión con sensores ni valores reales del cultivo. [4]

## Validación realizada y pendiente

Se registraron 26 revisiones nativas de composición en distintas anchuras, tamaños de texto y estados, sin recortes detectados ni objetivos táctiles menores de 48 dp. Las 28 comprobaciones de contraste dieron un mínimo calculado de 4.639:1. Estos resultados no sustituyen las pruebas manuales de accesibilidad. [4]

Faltan TalkBack y foco, teclado y borradores, giro físico, gestos, ciclo de vida completo y repetir el GET por USB. El 4 de octubre se observó el estado real de servidor no disponible: la app mostró ausencias sin inventar mediciones. La demo es explícita y exclusiva de debug; release no incluye fixtures ni la pantalla de revisión. [3, 4]

# 4 Sistema físico y ahorro seguro

Está confirmado que el ESP32 se alimentará mediante una fuente y que leerá sensores y controlará bombas. Están contemplados ESP32, DS18B20, flotador, pH, TDS, BH1750 y ADS1115, además del driver de conmutación. Su selección no acredita compra, instalación o calibración. No hay firmware del proyecto en embedded/. [1, 5]

## Condiciones previas al control físico

La seguridad debe ejecutarse localmente, sin esperar a la red: impedir marcha en seco, invalidar sensores fallidos o antiguos, limitar dosis y tiempos, respetar mezcla y excluir pH Up y pH Down simultáneos. El arranque y la recuperación de energía deben dejar salidas seguras, sin reanudar automáticamente una dosis interrumpida. [5]

Faltan el modelo exacto de placa, pines, drivers, mecanismo de los cuatro canales A/B/pH Up/pH Down, calibraciones y tiempo máximo admisible de reacción ante fallo. Ese tiempo depende del sistema físico; no puede fijarse en cinco segundos por la frecuencia de lectura. Los ensayos iniciales deben usar cargas de prueba antes de habilitar dosificación química. [5]

## Estrategia energética documentada

El controlador permanecerá disponible. Primero se ensayarán esperas sin ocupar CPU, ahorro del módem Wi-Fi y ajuste dinámico de frecuencia. El sueño ligero solo se evaluará después de verificar despertar, salidas y reacción, inicialmente fuera de actuación, dosificación, mezcla y fallos. Deep sleep queda excluido de la operación normal del controlador de bombas. [5]

| Proceso | Propuesta para validar | Condición |
| --- | --- | --- |
| Seguridad local | Plazo propio según riesgo | Independiente de adquisición, publicación y nube. |
| Lectura ambiental | Cada 5 segundos | Sin apagar o reiniciar el controlador entre lecturas. |
| Publicación estable | Cada 300 segundos | Una instantánea válida; no cada muestra local. |
| Prueba intensiva | Cada 30 segundos | Modo temporal con vencimiento local. |
| Cambio o fallo | Aviso prioritario | La protección local actúa sin esperar al aviso. |

## Impacto calculado de la frecuencia de envío

| Intervalo | Mensajes por día | Mensajes en 30 días |
| --- | --- | --- |
| 5 segundos | 17 280 | 518 400 |
| 30 segundos | 2 880 | 86 400 |
| 300 segundos | 288 | 8 640 |

Estimación para una torre y un mensaje con todos los sensores; excluye eventos y reintentos. Pasar de 30 a 300 segundos reduce 90 % los mensajes rutinarios. El ahorro eléctrico sigue sin medirse: se escogerá la configuración con menor consumo observado que conserve seguridad, precisión y entrega. [5]

# 5 Nube y procesos por mejorar

## Preparación para acceso remoto

HydroMate todavía no tiene un servicio público desplegado. Render para Laravel y Aiven para PostgreSQL se evaluaron el 4 de octubre como candidatos de prueba. No hay proveedor contratado ni alojamiento resuelto para Mosquitto y el proceso de integración. La app instalada, por sí sola, no ofrece acceso desde cualquier lugar. [1, 5]

Antes del despliegue se necesitan HTTPS, credenciales separadas para envío y consulta, autorización por torre, límites de peticiones, respaldos y restauración comprobada. También debe probarse el arranque frío del alojamiento frente a los tiempos de espera de la app. El alcance gratuito depende de cuotas, disponibilidad y carga real; no está demostrado un costo cero permanente. [5]

## Mejoras identificadas y todavía pendientes

| Prioridad | Proceso | Acción propuesta |
| --- | --- | --- |
| P0 | Seguridad y datos | Definir reacción segura y ampliar calidad, ausencias, eventos y hora de captura. |
| P0 | Acceso a la API | Autenticar y autorizar por torre antes de exposición pública. |
| P1 | Envío y recuperación | Telemetría adaptativa, cola acotada y reintentos espaciados con confirmación tras guardar. |
| P1 | Adquisición y CPU | Conversiones asíncronas y ahorro gradual, comparados con una medición base. |
| P1 | Despliegue | Configuración productiva, secretos protegidos, logs limitados y backups restaurables. |
| P2 | Consultas e historial | Medir antes de añadir índices o paginación; definir retención sin borrar datos anticipadamente. |
| P2 | Android y energía total | Probar cancelación de red; perfilar gráficos y medir consumo conjunto sin degradar el diseño. |

P0 indica un requisito previo a la integración física o la exposición pública; P1, trabajo del siguiente incremento; P2, mejoras que requieren medición. La lista agrupa las 14 oportunidades registradas, sin darlas por implementadas. [5]

## Decisiones que conviene conservar

Android consulta al abrir o actualizar manualmente y reutiliza hasta 20 registros para sus vistas; no mantiene consultas periódicas en segundo plano. La API limita cada consulta a 100 resultados y conserva la unicidad por torre y secuencia. Son protecciones existentes que reducen trabajo innecesario. [5, 6]

## Recursos y continuidad del trabajo

Los gastos y la recepción de componentes siguen por conciliar; no se presenta un saldo disponible ni un costo final. El volumen existente de PostgreSQL debe preservarse. La carpeta del proyecto no tiene Git: hay respaldos locales, y conviene iniciar control de versiones antes del siguiente cambio importante. [1]

# 6 Próximos pasos y evidencia

El próximo resultado verificable es una app consultando correctamente los servicios locales existentes, seguida por una integración física segura y medible. El orden siguiente mantiene la prioridad del proyecto; no asigna fechas de entrega sin confirmar hardware y resultados de ensayo.

## 1 Completar la aceptación Android

Revisar teclado, giro, navegación y accesibilidad; repetir el GET real por USB. Cierre: evidencia de consulta y errores correctos sin mezclar torres ni fuentes.

## 2 Confirmar el montaje físico

Registrar placa, fuente, sensores, drivers y dosificadores. Definir calibración, salidas seguras y plazo de reacción. Cierre: criterios verificables antes de habilitar actuadores.

## 3 Evolucionar el contrato de telemetría

Representar magnitudes reales, ausencias, calidad, eventos y adquisición conservando compatibilidad. Cierre: ejemplos y pruebas de datos válidos, fallos y entrega tardía.

## 4 Implementar y ensayar el ESP32

Separar seguridad, adquisición y red; medir consumo base y aplicar ahorro por etapas. Cierre: protecciones comprobadas y comparación de energía, sin dosificación no calibrada.

## 5 Preparar una prueba remota protegida

Resolver API, base de datos, broker e integración, con acceso por torre y recuperación. Cierre: prueba externa autenticada, cuotas observadas y restauración validada.

## Fuentes de verificación

Referencias internas relativas a C:\Hydromate. Los identificadores entre corchetes remiten a estos documentos y evidencias; las fechas de prueba permanecen asociadas a cada resultado.

[1] Estado y decisiones. docs/STATUS.md · docs/PROJECT_CONTEXT.md · docs/DECISIONS.md · docs/ARCHITECTURE.md

[2] Backend del 30 de septiembre. docs/evidence/backend-step1-http.json · docs/evidence/postgres-step1.json

[3] Pruebas Android. docs/evidence/android-aero-2026-10-03.json · docs/evidence/android-garden-2026-10-04.json

[4] Diseño y aceptación. docs/AERO_DESIGN.md · docs/AERO_ACCEPTANCE.md · docs/evidence/garden-light-2026-10-04/

[5] Ahorro y optimización. docs/ENERGY_OPTIMIZATION.md · docs/evidence/energy-review-2026-10-04.json

[6] Contrato e interfaces. docs/TELEMETRY_CONTRACT.md · docs/API.md · hydromate-backend/routes/api.php