PROYECTO DE CARRERA

Planeación integral de HydroMate

Versión consolidada de diseño, compras, electrónica y alternativas de dosificación

Valdez Meza Kevin Osmar

1288703

22 – Septiembre – 2026

Documento de trabajo del prototipo HydroMate

# 1. Estado general del diseño

HydroMate se mantiene como una torre hidropónica vertical recirculante controlada por ESP32. El diseño actual integra estructura física, recirculación, monitoreo, dosificación automática de nutrientes A/B y corrección de pH, iluminación complementaria, perfiles de cultivo y una aplicación Android conectada a un backend externo.

Actualización principal de esta versión Se agrega la compra del tubo principal de PVC azul de 6" x 2 m por $400 MXN. Por su pared gruesa y mayor peso, se adopta un apoyo estructural distinto: el tubo atravesará la tapa del depósito de 51 L y llegará hasta el fondo para soportar su propio peso. La tapa funcionará como guía lateral, no como soporte vertical. En la base del tubo se harán aberturas amplias y redondeadas para permitir el retorno del agua y el paso de la manguera hacia el riser de 3/4". Se corrigen también los pedidos con pago incierto: el gasto confirmado mínimo queda en $1,472.25 MXN y los cargos de Amazon se mantienen por conciliar.

| Elemento | Configuración actual | Estado |
| --- | --- | --- |
| Depósito principal | Caja transparente de 51 L, tapa rígida con empaque/sello y cierres; la tapa servirá como guía lateral de la torre | Comprado |
| Cuerpo de torre | PVC azul rígido de 6" x 2 m, pared gruesa (~5–10 mm); ~1.30 m visibles sobre la tapa y extensión hasta el fondo del depósito | Comprado ($400) |
| Riser / subida | PVC hidráulico de 3/4" x 1.5 m | Comprado |
| Conexión de bomba | Manguera flexible + adaptadores hacia PVC de 3/4" | Comprado |
| Distribuidor superior | Maceta plástica para convertirla en regadera/distribuidor | Comprado |
| Bomba principal | 24 V DC, 25 W, 1000–1200 L/h, elevación 3–5 m, brushless; espigas 13/19 mm y prefiltro | Pedido realizado; pago/envío por confirmar |
| Net pots | Canastillas de 3" | Pendiente; pago rechazado y reembolsado |
| Sustrato | LECA / arcilla expandida, aprox. 11–12 mm | Pedido Amazon; confirmar cobro/entrega individual |
| Nutrientes | Kit líquido A+B de 125 mL por componente | Seleccionado / pendiente de compra |
| Ajuste de pH | pH Up + pH Down pequeños incluidos en el kit; ácido fosfórico como reserva económica de pH Down | Seleccionado / pendiente de compra |
| Plántulas | Chiles disponibles para el trasplante | Disponible |
| Iluminación | Lámpara LED de cultivo de 4 brazos, ~20 W | Comprada / en camino |

# 2. Diseño físico e hidráulico actualizado

## 2.1 Torre principal

El cuerpo de la torre será PVC azul rígido de 6 pulgadas, 2 m de longitud total y pared gruesa aproximada de 5–10 mm. El tubo ya fue comprado por $400 MXN.

La altura útil visible de la torre se mantiene alrededor de 1.30 m sobre la tapa. Debido al peso del tubo, ya no se plantea cortar la pieza principal a 1.30 m totales: el tubo atravesará la tapa y llegará hasta el fondo del depósito, de modo que su peso se apoye en la base del contenedor y no en la tapa.

Antes de cortar se medirá la distancia real entre la tapa y el fondo del depósito. La longitud final utilizada será aproximadamente: 1.30 m de torre visible + profundidad interna del depósito. El sobrante real se conservará para practicar calentamiento, perforaciones, cortes y soportes de net pots antes de modificar la pieza principal.

Los alojamientos para los net pots se formarán usando anillos/soportes de la medida real de las canastillas de 3". Antes de hacer todos los cortes se fabricará una sola muestra para verificar diámetro, inclinación, profundidad y comportamiento de la pared gruesa al calentarse.

Regla de fabricación No realizar todos los alojamientos de los net pots directamente en el tubo final. Primero practicar con el sobrante de PVC de 6" para definir temperatura, tiempo de calentamiento, forma e inclinación sin arriesgar la torre principal.

## 2.2 Depósito de 51 L

Se usará la caja transparente de 51 L ya comprada. La tapa rígida, los cierres y el sello perimetral son favorables para reducir polvo, salpicaduras y entrada accidental de objetos.

Por ser transparente, el depósito se cubrirá externamente con material opaco para bloquear la luz y reducir crecimiento de algas/biofilm. No se pintará el interior.

Se propone iniciar con un volumen operativo aproximado de 40–45 L y dejar espacio libre para el retorno de agua cuando se apague la bomba. El volumen final se ajustará después de la prueba hidráulica.

La cubierta exterior puede ser removible para facilitar inspección visual durante pruebas.

## 2.3 Bomba, manguera y riser

La bomba principal seleccionada es un modelo sumergible brushless de 24 V DC, 25 W, caudal nominal de 1000–1200 L/h y elevación anunciada de 3–5 m. Incluye prefiltro y espigas para manguera de aproximadamente 13 mm y 19 mm. Se realizó un pedido por $242.10 MXN, pero el pago presentó un problema de autorización; no se considera compra confirmada hasta verificar el cargo y el envío.

La bomba se conectará a la manguera flexible ya comprada utilizando la espiga que mejor ajuste. Si es necesario se cortarán los conectores originales de la manguera para emplearla como tramo flexible. Los adaptadores ya comprados harán la transición al PVC rígido de 3/4".

El riser central será de PVC de 3/4" y 1.5 m. Esta longitud permite cubrir la altura de la torre y dejar margen de ajuste en la parte superior.

La manguera flexible permitirá retirar la bomba para limpieza sin desmontar todo el tubo vertical y ayudará a desacoplar vibraciones.

El caudal real deberá medirse con la torre a su altura final. Los 1000–1200 L/h son valores nominales y disminuirán con la elevación y las pérdidas en manguera, tubería, adaptadores y regadera. El objetivo no es usar el caudal máximo, sino lograr distribución uniforme sin saturar el drenaje.

Control eléctrico de la bomba: la bomba de 24 V no será alimentada por el ESP32. Recibirá potencia desde la rama de 24 V y será conmutada mediante un módulo MOSFET D4184. El ESP32 únicamente entregará la señal lógica de control. Inicialmente se utilizará control ON/OFF; no se aplicará PWM hasta verificar compatibilidad específica de la bomba brushless.

Ruta hidráulica prevista

| Depósito 51 L | Bomba | Manguera | Adaptadores | PVC 3/4" | Regadera superior | Torre → drenaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3. Regadera superior y drenaje

## 3.1 Distribuidor superior

La maceta plástica comprada se utilizará como distribuidor/regadera en la parte superior.

El agua llegará desde el riser de 3/4" y se repartirá mediante perforaciones uniformes. El número y diámetro de los orificios se definirán experimentalmente para evitar zonas secas.

Si la maceta es transparente, se cubrirá por fuera una vez terminadas las pruebas para impedir entrada de luz. No se aplicarán pinturas o adhesivos en la superficie interna en contacto con la solución.

Durante las primeras pruebas conviene mantenerla visible para observar la distribución y detectar acumulaciones o zonas con poco flujo.

## 3.2 Retorno por gravedad

El diseño adoptará un retorno simple por gravedad directamente al depósito. El tubo de 6" continuará dentro del depósito hasta apoyarse en el fondo; el agua bajará por el interior de la torre y saldrá hacia el depósito mediante aberturas laterales en la parte inferior.

La tapa tendrá una abertura ajustada al tubo de 6" y funcionará principalmente como guía lateral para evitar movimiento. No se pretende que la tapa cargue el peso vertical de la torre.

En la base se recomiendan 3–4 ventanas o arcos amplios, distribuidos alrededor del tubo, en lugar de ranuras estrechas. Como punto de partida pueden probarse aberturas de aproximadamente 4–5 cm de ancho por 4–5 cm de alto, con esquinas redondeadas y suficiente material entre ellas para conservar varios puntos de apoyo. Una de estas aberturas puede utilizarse para introducir la manguera hacia el riser de 3/4". La bomba permanecerá fuera del tubo de 6" para facilitar su limpieza y retiro.

Antes de integrar nutrientes o electrónica se realizará una prueba prolongada solo con agua para verificar fugas, drenaje, estabilidad del apoyo, deformación del fondo del depósito y capacidad de retorno. Si el fondo del contenedor flexiona demasiado bajo el tubo, se añadirá una placa plana de PP/HDPE u otro material compatible para repartir la carga.

Ventaja del nuevo apoyo y drenaje Al apoyar el tubo de 6" directamente en el fondo, la tapa deja de cargar la torre pesada y solo la estabiliza lateralmente. Las aberturas inferiores permiten que el retorno salga por gravedad con un paso amplio, toleran mejor raíces y residuos que una manguera de retorno estrecha y permiten pasar la manguera de alimentación hacia el riser interno de 3/4".

# 4. Cultivo y consumibles

## 4.1 Net pots y sustrato

Net pots de 3" para sostener las plantas y permitir que las raíces salgan al interior de la torre.

LECA / arcilla expandida de aproximadamente 11–12 mm como sustrato inerte. Antes de usarla se enjuagará varias veces hasta eliminar el polvo fino.

No se añadirá tierra al sistema recirculante. Las raíces de las plántulas se limpiarán cuidadosamente al momento del trasplante.

## 4.2 Nutrientes y pH

Para la etapa inicial se utilizará el kit líquido seleccionado con Nutriente A 125 mL y Nutriente B 125 mL. Al ser líquidos, podrán dosificarse posteriormente con el actuador que resulte seleccionado: bomba peristáltica, bomba de diafragma o sistema por gravedad con válvula pinch.

El kit incluye pequeñas cantidades de pH Up y pH Down, suficientes para arrancar y conocer el comportamiento real del agua y los nutrientes.

Se planea adquirir ácido fosfórico como reserva económica de pH Down. No se dosificará ácido concentrado directamente al sistema; se preparará una solución de trabajo diluida antes de automatizar cualquier corrección.

Antes de automatizar la dosificación se deberá registrar la dosis recomendada por el fabricante del kit A+B y medir cómo modifica TDS/EC y pH en el volumen real del depósito.

Nutriente A y Nutriente B se mantendrán separados y se dosificarán en momentos distintos, con tiempo de mezcla entre ambos.

Secuencia de corrección prevista Medir → dosificar una cantidad pequeña → recircular/mezclar → esperar → volver a medir. El sistema no hará dosis repetidas sin una nueva lectura válida.

## 4.3 Plántulas e iluminación

Las plántulas ya están disponibles, por lo que la prioridad actual es terminar la hidráulica y realizar el trasplante cuando el sistema esté estable.

Se mantiene como iluminación complementaria la lámpara de cultivo LED de 4 brazos (~20 W). Su función será complementar la luz disponible, no sustituir necesariamente toda la radiación solar de plantas adultas.

Para la primera fase se recomienda trabajar con 6 plantas si la densidad de 8 provoca sombreado, competencia de raíces o ventilación insuficiente.

# 5. Electrónica y automatización

La arquitectura seleccionada permanece sin cambios: ESP32 como controlador local y procesamiento no crítico fuera del dispositivo. La parte física puede ponerse en marcha primero y después integrar sensores y actuadores por etapas.

| Bloque | Componente | Función |
| --- | --- | --- |
| Control | ESP32 DevKit V1 | Control local, reglas de seguridad, comunicación |
| ADC | ADS1115 | Mejorar adquisición de señales analógicas de pH/TDS |
| pH | PH-4502C + sonda | Medición de pH |
| TDS | SEN0244 | Concentración aproximada de nutrientes |
| Temperatura | DS18B20 sumergible | Temperatura de la solución |
| Nivel | Flotador vertical | Bloqueo de bomba por nivel bajo |
| Luz | BH1750 | Medición de intensidad luminosa |
| Energía | INA219 | Medición de rama DC cuando sea compatible |
| Riego | Bomba principal 24 V, 25 W, 1000–1200 L/h | Recirculación; control ON/OFF por D4184 desde ESP32 |
| Dosificación | Actuación por definir: peristálticas, diafragma o válvulas pinch por gravedad | A, B, pH Up y pH Down; la alternativa de bajo costo con servo queda en evaluación |
| Potencia | Fuente 24 V (3 A provisional; 5 A recomendada) + XL4015 | 24 V directo a bomba; 12 V/5 V mediante buck según actuadores elegidos. Recalcular corriente final. |
| Drivers | MOSFET D4184 / relé según carga | Control de bombas e iluminación |

# 6. Comunicación y software

ESP32 ↔ servidor: MQTT/TLS para telemetría, estado, eventos y comandos.

Aplicación Android ↔ Laravel: HTTPS/REST para usuarios, perfiles, historial y configuración.

Backend: Laravel; base de datos PostgreSQL; broker Mosquitto.

Provisionamiento inicial de Wi-Fi: BLE desde la aplicación Android.

Notificaciones: Firebase Cloud Messaging.

El control crítico de riego, dosificación, límites y seguridad debe continuar localmente aunque falle Internet.

# 7. Lista de materiales y estado de compra

| Bloque | Material / componente | Cant. | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructura | PVC azul 6" x 2 m | 1 | Comprado | $400 MXN; pared gruesa (~5–10 mm); atravesará la tapa y apoyará en el fondo; sobrante para pruebas |
| Depósito | Caja transparente 51 L, tapa rígida y sellada | 1 | Comprado | $389 MXN; cubrir exterior para bloquear luz |
| Hidráulica | PVC 3/4" x 1.5 m | 1 | Comprado | Riser principal |
| Hidráulica | Manguera flexible + adaptadores | 1 juego | Comprado | Bomba → PVC 3/4" |
| Distribución | Maceta para regadera superior | 1 | Comprado | Perforación por definir en pruebas |
| Riego | Bomba brushless 24 V, 25 W, 1000–1200 L/h | 1 | Pedido realizado; pago/envío por confirmar | $242.10 mostrado en Amazon; no tratar como gasto firme hasta confirmar cargo |
| Cultivo | Net pots 3" | 6–10 | Pendiente | El pago del pedido fue rechazado/reembolsado; priorizar compra local de canastillas 3" |
| Cultivo | LECA 11–12 mm | ~2 L o más | Pedido Amazon / por confirmar | 11–12 mm; confirmar si el cobro/entrega de LECA quedó vigente de forma separada |
| Nutrientes | Kit A+B líquido 125 mL + pH Up/Down pequeños | Seleccionado / pendiente de compra | Seleccionado / pendiente | Kit líquido A+B 125 mL + pH Up/Down pequeños; aún no se registra pago confirmado |
| pH | Ácido fosfórico | 1 | Alternativa planeada | Usar sólo como reserva de pH Down y preparar solución de trabajo diluida |
| Plantas | Plántulas de chile | 6–8 | Disponible | Prioridad de trasplante |
| Iluminación | LED cultivo 4 brazos ~20 W | 1 | Comprada / en camino | $243.31 MXN total pagado en Mercado Libre |
| Control | ESP32 DevKit V1 | 1 | Disponible | Controlador principal |
| Sensores | pH, TDS, DS18B20, flotador, BH1750, INA219, ADS1115 | 1 c/u | Pendiente / según inventario | Integración por etapas |
| Dosificación | Sistema de dosificación | 4 canales | Alternativas en evaluación | Peristálticas, diafragma o gravedad + servo pinch; ver sección de alternativas |
| Cultivo | Semillas adicionales | — | Compradas | $208 MXN dentro de compra Home Depot; las plántulas actuales siguen siendo prioridad para el primer trasplante |

Nota de presupuesto: al 22 de septiembre de 2026 el gasto confirmado mínimo es de $1,472.25 MXN. La bomba de Amazon ($242.10) y el pedido conjunto de LECA/net pots ($346.39) se mantienen por conciliar debido a problemas de autorización/cobro; no se suman como gasto firme hasta confirmar qué cargos quedaron realmente autorizados.

## 7.1 Compras confirmadas y gasto real

Los montos siguientes corresponden a pagos reales informados o visibles en los pedidos compartidos. Cuando un pedido incluye más de un artículo y no se muestra el desglose por artículo, se conserva el total conjunto para no inventar precios individuales.

| Compra | Contenido | Proveedor / origen | Costo real |
| --- | --- | --- | --- |
| Depósito | Caja transparente 51 L con tapa rígida y sellada | Home Depot | $389.00 |
| Regadera superior | Maceta para convertir en distribuidor | Home Depot | $105.00 |
| Semillas | Semillas adicionales | Home Depot | $208.00 |
| Hidráulica | Manguera + PVC 3/4" x 1.5 m + adaptadores | Compra adicional | $126.94 |
| Bomba principal | 24 V, 25 W, 1000–1200 L/h; pedido con problema de autorización de pago | Pedido realizado; pago/envío por confirmar | $242.10 (por confirmar) |
| Cultivo | Pedido Amazon LECA + net pots; net pots con pago rechazado/reembolsado | Amazon México | $346.39 (por conciliar) |
| Iluminación | Lámpara LED de cultivo de 4 brazos | Mercado Libre | $243.31 |
| Estructura | PVC azul rígido 6" x 2 m, pared gruesa | Compra local | $400.00 |
| GASTO CONFIRMADO MÍNIMO |  |  | $1,472.25 MXN |
| POR CONCILIAR | Amazon: bomba $242.10 y pedido LECA/net pots $346.39 | No sumar hasta confirmar cargo real | $588.49 máximo mostrado |

## 7.2 Presupuesto actualizado del prototipo

Para estimar lo que falta se conservan los precios preliminares de la planeación anterior en los componentes que todavía no tienen compra real. El tubo de 6" ya fue comprado por $400 MXN, por lo que se registra en el gasto real y deja de formar parte del presupuesto pendiente.

| Bloque pendiente | Estimación | Observación |
| --- | --- | --- |
| Fuente, XL4015, MOSFET D4184 y relé/SSR | $571 | Revisar fuente final después de confirmar corrientes simultáneas |
| Sensores + ADC + medición de energía | $776 | ADS1115, DS18B20, flotador, pH, TDS, BH1750 e INA219 |
| Dosificación automática (4 canales) | $100–$1,600 aprox. | Depende de alternativa: gravedad+servos, bombas de diafragma, peristálticas genéricas o G328 |
| Kit de nutrientes/pH + ácido fosfórico + buffers | Por definir | Kit A+B/pH seleccionado y ácido fosfórico opcional; no registrar como compra hasta pago real |
| Integración eléctrica y consumibles | $300 | Caja, fusibles, borneras, conectores y cableado; estimación conservadora |
| PVC azul de 6" x 2 m | $0 pendiente | Comprado por $400 MXN; ya registrado en gasto real |
| Pendiente restante | Variable | Recalcular después de conciliar Amazon y seleccionar arquitectura de dosificación |
| Proyección total | Por recalcular | La proyección anterior deja de ser válida por pagos rechazados y nuevas alternativas de bajo costo |

El margen frente al objetivo de $6,000 MXN se recalculará después de conciliar los pedidos de Amazon y elegir la arquitectura definitiva de dosificación. Las alternativas de gravedad con servos o bombas económicas pueden reducir de forma importante el costo frente a cuatro bombas peristálticas G328.

# 8. Secuencia de armado recomendada

Revisar el tubo azul de 6" x 2 m ya comprado: diámetro, espesor real, rectitud y estado de la pared.

Medir primero la profundidad interna del depósito y marcar la longitud necesaria para conservar ~1.30 m visibles sobre la tapa. Reservar el sobrante para practicar calentamiento, moldeado y cortes.

Preparar en la parte inferior 3–4 aberturas amplias y redondeadas que permitan el retorno del agua, dejen zonas sólidas de apoyo y permitan el paso de la manguera sin pinzarla.

Medir físicamente los net pots y fabricar un primer anillo/soporte de prueba. Ajustar antes de repetir el resto.

Marcar posiciones de las plantas en la torre buscando distribución escalonada y espacio para crecimiento.

Preparar la tapa del depósito con una abertura ajustada al tubo de 6". La tapa debe estabilizar lateralmente la torre, mientras el peso vertical se transmite al fondo del depósito.

Instalar bomba, manguera, adaptadores y PVC de 3/4".

Adaptar la maceta superior como regadera y hacer una primera versión de perforaciones.

Hacer una prueba completa únicamente con agua durante varias horas. Revisar fugas, retorno, nivel y uniformidad de riego.

Ajustar caudal y perforaciones de la regadera. Medir caudal real a la altura final.

Cubrir externamente el depósito y el distribuidor transparente para bloquear la luz.

Enjuagar LECA, preparar net pots y limpiar con cuidado las raíces de las plántulas.

Preparar solución nutritiva inicial siguiendo la etiqueta del kit A+B, medir pH/TDS y trasplantar.

Integrar sensores, control ESP32 y automatización gradualmente sin interrumpir la circulación básica.

Calibrar el sistema de dosificación seleccionado antes de permitir automatización: mL/s para bombas o mL por segundo de apertura para el sistema de gravedad/servo.

# 9. Pruebas obligatorias antes de automatizar

| Prueba | Método | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Prueba de fugas | Agua limpia; varias horas de operación | Sin goteos ni salida fuera del depósito |
| Caudal superior | Medir L/min a la altura final | Flujo suficiente para mojar uniformemente la torre |
| Retorno | Apagar bomba con sistema lleno | El agua que regresa no desborda el depósito |
| Regadera | Observar distribución | Sin zonas secas importantes ni chorros que salgan de la torre |
| Obstrucción | Inspeccionar rejilla y drenaje | Paso libre; rejilla removible |
| LECA | Enjuague previo | Sin polvo fino visible circulando |
| pH/TDS | Medición manual inicial | Lecturas coherentes antes de conectar dosificación automática |
| Dosificación | Calibración del actuador elegido | Caudal/dosis conocida y repetible: mL/s para bombas o mL por segundo de apertura en gravedad/servo |
| Seguridad de nivel | Simular nivel bajo | Bomba principal bloqueada cuando no hay agua suficiente |
| Apoyo estructural | Torre apoyada en el fondo con depósito lleno | La tapa no carga el peso; fondo sin deformación excesiva y aberturas inferiores libres |

# 10. Riesgos y controles del diseño actual

| Riesgo | Efecto | Control |
| --- | --- | --- |
| Luz en depósito transparente | Algas/biofilm | Cubierta exterior opaca; inspección periódica |
| Raíces o LECA en retorno | Obstrucción / daño de bomba | Rejilla gruesa removible y limpieza |
| Caudal insuficiente a 1.3 m | Riego irregular | Medición real y ajuste de regadera/diámetro/caudal |
| Demasiado caudal | Salpicaduras y drenaje saturado | Regular distribución y limitar caudal |
| Sedimento de nutrientes | Acumulación en línea o bomba | Usar nutrientes completamente disueltos/líquidos y vigilar precipitados |
| Sobredosificación | Daño al cultivo | Dosis pequeñas, mezcla, relectura y límites de software |
| pH concentrado | Corrección brusca / riesgo químico | Usar solución de trabajo y calibrar mL por corrección |
| 8 plantas muy densas | Sombreado/raíces | Reducir a 6 si las pruebas lo justifican |
| Peso del tubo sobre el depósito | Deformación del fondo / inestabilidad | Apoyar el tubo en el fondo, usar la tapa solo como guía y añadir placa de reparto si el plástico flexiona |

# 11. Prioridades inmediatas

1) Terminar la torre física y validar la hidráulica antes de mover las plántulas.

2) Confirmar ajuste real de net pots y fabricar los alojamientos usando primero el sobrante del tubo de 6".

3) Hacer la prueba de agua con depósito, bomba, PVC de 3/4" y regadera superior.

4) Dejar opacos depósito y regadera una vez terminadas las pruebas visuales.

5) Trasplantar cuando circulación, drenaje, nutrientes y pH estén estables.

6) Integrar electrónica y dosificación automática después de que el cultivo pueda mantenerse de forma manual.

# 12. Referencias de componentes conservadas de la planeación

[1] Bomba principal seleccionada/pedida: Amazon México, bomba sumergible DC 24 V, 25 W, 1000–1200 L/h, elevación anunciada 3–5 m, motor brushless; confirmar pago y envío antes de tratarla como compra efectiva.

[2] Lámpara de cultivo: Mercado Libre México, “Lámpara cultivo LED de 4 brazos / espectro completo”, ref. MLMU3909643369.

[3] ESP32 DevKit V1, sensores y módulos: referencias UNIT Electronics utilizadas en la planeación técnica previa.

[4] Net pots de 3" y LECA: publicaciones seleccionadas para el prototipo; las dimensiones finales deberán verificarse físicamente antes de cortar la torre.

[5] Arquitectura de software: ESP32 + Laravel + PostgreSQL + Mosquitto + aplicación Android, conforme a la alternativa seleccionada en el Taller 4.

# 13. Actualización de contexto: sensores y electrónica de bajo costo

Compatibilidad Arduino/ESP32. Los sensores anunciados como “para Arduino” pueden utilizarse con ESP32 siempre que su alimentación y, sobre todo, su señal sean compatibles con lógica de 3.3 V. No se debe aplicar una señal de 5 V directamente a un GPIO del ESP32.

| Componente | Función | Prioridad | Nota de integración |
| --- | --- | --- | --- |
| DS18B20 impermeable | Temperatura de la solución | Compra prioritaria | Compatible con ESP32 a 3.3 V; bus 1-Wire y resistencia pull-up de 4.7 kΩ. |
| Flotador vertical / YZ-1 | Nivel mínimo | Compra prioritaria | Entrada digital; bloquear bomba principal cuando el nivel sea insuficiente. |
| BH1750 / GY-302 | Intensidad luminosa | Barato / recomendable | I2C; usar 3.3 V con ESP32. Permite reglas de iluminación complementaria. |
| ADS1115 | ADC externo de 16 bits | Recomendable | No es sensor, pero mejora la adquisición de pH/TDS analógicos. |
| PH-4502C + sonda | pH | Comprar después | Validar rango de salida hacia ESP32/ADS1115; requiere calibración. |
| SEN0244 TDS | Concentración aproximada | Comprar después | Analógico; documentar limitaciones de rango y calibración. |
| INA226 / INA219 | Energía | Opcional | Para 24 V se prefiere INA226 por mayor margen de tensión; no es necesario para arrancar el cultivo. |

## 13.1 Potencia y control

El ESP32 sólo entrega señales de control; ninguna bomba o servo debe alimentarse desde los GPIO del ESP32.

La bomba principal de 24 V se controlará mediante D4184 en modo ON/OFF. El mismo tipo de MOSFET es válido para las bombas DC de 12/24 V evaluadas, siempre dentro de su corriente nominal.

La fuente de 24 V / 3 A queda como valor provisional. Para el montaje final se recomienda considerar 24 V / 5 A para dejar margen, y luego dimensionar los convertidores buck según la alternativa de dosificación seleccionada.

Si se usan servos SG90/MG90S, deberán recibir 5 V desde una fuente/buck externo; el ESP32 sólo entrega la señal de control. Todos los módulos deben compartir GND común.

La bomba principal brushless se manejará inicialmente sólo ON/OFF; no se utilizará PWM para variar velocidad hasta confirmar que el modelo específico lo admita.

# 14. Alternativas de dosificación automática evaluadas

La dosificación definitiva todavía no se cierra. Se mantienen varias alternativas para comparar costo, precisión, compatibilidad química y facilidad de mantenimiento. En todos los casos HydroMate trabajará en lazo cerrado: medir → dosificar poco → recircular/mezclar → esperar → volver a medir → repetir sólo si sigue fuera de rango.

| Alternativa | Precisión mecánica | Costo | Contacto químico | Evaluación actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 4 bombas peristálticas G328 | Alta | Alto | Muy buena: el líquido sólo toca el tubo | Opción técnicamente más limpia, pero demasiado costosa para el presupuesto actual. |
| B. 4 peristálticas genéricas económicas | Media/alta | Medio | Buena si el tubo es compatible | Requieren calibración individual en mL/s; mejor relación costo/precisión que G328 si se consiguen baratas. |
| C. Diafragma para A/B + peristáltica para pH | Media | Medio-bajo | A/B aceptable; pH protegido por peristáltica | Alternativa híbrida. Las bombas de diafragma son rápidas y requieren dosificación por pulsos/calibración. |
| D. 4 bombas de diafragma + pH diluido | Media-baja | Bajo | Compatibilidad química no garantizada | Viable para prototipo si pH Up/Down se usan como soluciones de trabajo muy diluidas. Riesgo de desgaste y caudal alto. |
| E. Gravedad + servo + válvula pinch | Suficiente por realimentación | Muy bajo | Excelente: el líquido sólo toca la manguera | Alternativa de bajo costo más interesante para prototipo; aprovecha la realimentación de pH/TDS y reduce el número de bombas. |

## 14.1 Alternativa de gravedad con válvulas pinch y servos

Configuración propuesta: cuatro depósitos elevados y ventilados (A, B, pH Up y pH Down), cada uno con una manguera independiente que descarga por gravedad hacia el depósito principal. Cada línea se abre/cierra pinzando externamente la manguera flexible con un servo.

Usar una manguera de silicón flexible (por ejemplo 3×5 mm o 4×6 mm, medida final por confirmar) para que pueda cerrarse por compresión sin válvulas mojadas por el químico.

Configurar la válvula como normalmente cerrada: un resorte mantiene la manguera pinzada y el servo sólo vence el resorte durante la dosificación. Si se pierde energía, la línea vuelve a cerrarse.

Para el primer prototipo puede reutilizarse el resorte de torsión de una pinza de ropa; no se comprará un resorte “preciso” hasta conocer la manguera real y medir la fuerza necesaria.

El servo puede ser SG90 para pruebas; MG90S queda como mejora si se necesita más resistencia mecánica. No alimentar servos desde el ESP32.

Los depósitos no necesitan estar herméticos. Al permanecer cerrados pero ventilados permiten la entrada de aire y el flujo por gravedad. Una botella de Mariotte queda sólo como mejora futura si la variación del caudal con el nivel resulta problemática.

Controlar la dosis por tiempo de apertura, no por posición parcial. Ejemplo: abrir 1–3 s, cerrar, mezclar, medir de nuevo. Si el caudal es alto, reducir diámetro/restringir la línea y/o diluir el corrector de pH.

pH Up y pH Down deben permanecer en líneas separadas. Nutriente A y B también deben tener líneas independientes y no dosificarse simultáneamente como concentrados.

Agregar límites de seguridad: máximo de segundos de apertura por evento, por hora y por día; bloqueo cuando el sensor sea inválido; nunca permitir pH Up y pH Down a la vez.

### Diseños 3D de referencia

Pinch valve powered by servo (SG90, diseño gratuito): https://www.thingiverse.com/thing:5367793

Modelo SG90 + brazo para adaptar en CAD: https://www.printables.com/es/model/727559-servo-sg90-and-arm

# 15. Estado de compras y pedidos por conciliar

Se corrige el estado de compras para no tratar como pagados componentes cuyo cobro fue rechazado o quedó incierto. El total confirmado mínimo se separa de los pedidos de Amazon que requieren conciliación.

| Origen | Compra | Monto mostrado | Estado real |
| --- | --- | --- | --- |
| Home Depot | Depósito 51 L | $389.00 | Confirmado |
| Home Depot | Maceta para regadera | $105.00 | Confirmado |
| Home Depot | Semillas | $208.00 | Confirmado |
| Compra hidráulica | Manguera + PVC 3/4" × 1.5 m + adaptadores | $126.94 | Confirmado |
| Mercado Libre | Lámpara LED 4 brazos | $243.31 | Confirmado |
| Compra local | PVC azul 6" × 2 m, pared gruesa | $400.00 | Confirmado |
| Amazon | Bomba 24 V / 25 W / 1000–1200 L/h | $242.10 | Pedido con problema de pago; confirmar antes de sumar |
| Amazon | LECA + net pots | $346.39 | Pedido conjunto; net pots rechazados/reembolsados; conciliar LECA por separado |

Gasto confirmado mínimo actual: $1,472.25 MXN. Este monto excluye la bomba de Amazon y el pedido LECA/net pots hasta confirmar qué cargos realmente quedaron autorizados. El net pot se considera pendiente de compra y se priorizará búsqueda local/presencial para evitar costo de envío.

# 16. Net pots y abastecimiento local

El pedido de net pots de 3" no quedó pagado; el dinero fue devuelto y el producto se considera pendiente.

Se buscarán primero canastillas hidropónicas de 3" en tiendas de hidroponía/viveros locales para evitar pagar envío.

Como alternativa de emergencia puede utilizarse una maceta ranurada de orquídea de tamaño equivalente o una maceta plástica de ~3" modificada con suficientes ranuras, siempre que sostenga la LECA y permita salida libre de raíces.

Antes de perforar el tubo de 6" se medirá físicamente el net pot definitivo; “3 pulgadas” es una medida nominal y puede variar entre fabricantes.

# 17. Decisiones actuales y puntos aún abiertos

| Estado | Decisión / pendiente |
| --- | --- |
| Confirmado | Depósito transparente de 51 L con tapa rígida/sellada; cubrir exteriormente para bloquear luz. |
| Confirmado | PVC azul de 6" × 2 m, pared gruesa; atravesará la tapa y apoyará en el fondo del depósito. |
| Confirmado | PVC de 3/4" × 1.5 m como riser; manguera flexible y adaptadores entre bomba y riser. |
| Confirmado | Maceta superior como regadera/distribuidor; drenaje directo por gravedad mediante ventanas inferiores de la torre. |
| Seleccionado | Bomba principal 24 V, 25 W, 1000–1200 L/h; compra/pago debe confirmarse antes de darla por recibida. |
| Confirmado | ESP32 como controlador local; D4184 para cargas DC; control crítico local aunque falle Internet. |
| Pendiente | Net pots definitivos de 3"; compra local preferida. |
| Pendiente | Arquitectura final de dosificación. La alternativa gravedad + servo pinch pasa a ser opción prioritaria de bajo costo para probar. |
| Pendiente | Fuente definitiva: mantener arquitectura 24 V y dimensionar 5 A si el presupuesto eléctrico final lo justifica. |
| Pendiente | Compra por etapas de DS18B20, flotador, BH1750, ADS1115, pH y TDS. |

Este documento consolida las decisiones tomadas en la conversación de diseño de HydroMate hasta el 22 de septiembre de 2026. Las alternativas marcadas como “pendiente” deben conservarse como opciones y no tratarse todavía como componentes definitivos.