PROYECTO DE CARRERA

Planeación integral de HydroMate

Versión actualizada de diseño, compras e integración

Valdez Meza Kevin Osmar

1288703

20 – Septiembre – 2026

Documento de trabajo del prototipo HydroMate

# 1. Estado general del diseño

HydroMate se mantiene como una torre hidropónica vertical recirculante controlada por ESP32. El diseño actual integra estructura física, recirculación, monitoreo, dosificación automática de nutrientes A/B y corrección de pH, iluminación complementaria, perfiles de cultivo y una aplicación Android conectada a un backend externo.

Actualización principal de esta versión Se registran las compras reales realizadas al 20 de septiembre de 2026 y se actualiza la bomba principal. Ya están comprados el depósito transparente de 51 L con tapa rígida y sellada, la maceta para la regadera superior, PVC de 3/4" de 1.5 m, manguera y adaptadores, semillas, net pots, LECA, iluminación y la bomba principal. La bomba adquirida es sumergible brushless de 24 V, 25 W, 1000–1200 L/h y elevación anunciada de 3–5 m. El tubo azul de 6" x 2 m permanece pendiente de entrega y su costo aún no está incluido en el gasto real.

| Elemento | Configuración actual | Estado |
| --- | --- | --- |
| Depósito principal | Caja transparente de 51 L, tapa rígida con empaque/sello y cierres | Comprado |
| Cuerpo de torre | PVC azul de 6" x 2 m; objetivo de torre ~1.30 m | Pendiente de entrega |
| Riser / subida | PVC hidráulico de 3/4" x 1.5 m | Comprado |
| Conexión de bomba | Manguera flexible + adaptadores hacia PVC de 3/4" | Comprado |
| Distribuidor superior | Maceta plástica para convertirla en regadera/distribuidor | Comprado |
| Bomba principal | 24 V DC, 25 W, 1000–1200 L/h, elevación 3–5 m, brushless; espigas 13/19 mm y prefiltro | Comprada / en camino |
| Net pots | Canastillas de 3" | Comprados / en camino |
| Sustrato | LECA / arcilla expandida, aprox. 11–12 mm | Comprada / en camino |
| Nutrientes | Kit líquido A+B de 125 mL por componente | Confirmado |
| Ajuste de pH | pH Up + pH Down pequeños incluidos en el kit; ácido fosfórico como reserva económica de pH Down | Confirmado / planeado |
| Plántulas | Chiles disponibles para el trasplante | Disponible |
| Iluminación | Lámpara LED de cultivo de 4 brazos, ~20 W | Comprada / en camino |

# 2. Diseño físico e hidráulico actualizado

## 2.1 Torre principal

El cuerpo de la torre será PVC azul rígido de 6 pulgadas y 2 m de longitud total.

La altura objetivo del prototipo se mantiene alrededor de 1.30 m. El corte final se hará después de definir cómo quedará apoyada la torre sobre la tapa del depósito.

El sobrante, aproximadamente 0.70 m si se corta a 1.30 m, se conservará para practicar calentamiento, deformación, cortes y soportes antes de modificar la pieza principal.

Los alojamientos para los net pots se formarán usando anillos/soportes de la medida real de las canastillas de 3". Antes de hacer todos los cortes se fabricará una sola muestra para validar el ajuste.

Regla de fabricación No realizar todos los alojamientos de los net pots directamente en el tubo final. Primero practicar con el sobrante de PVC de 6" para definir temperatura, tiempo de calentamiento, forma e inclinación sin arriesgar la torre principal.

## 2.2 Depósito de 51 L

Se usará la caja transparente de 51 L ya comprada. La tapa rígida, los cierres y el sello perimetral son favorables para reducir polvo, salpicaduras y entrada accidental de objetos.

Por ser transparente, el depósito se cubrirá externamente con material opaco para bloquear la luz y reducir crecimiento de algas/biofilm. No se pintará el interior.

Se propone iniciar con un volumen operativo aproximado de 40–45 L y dejar espacio libre para el retorno de agua cuando se apague la bomba. El volumen final se ajustará después de la prueba hidráulica.

La cubierta exterior puede ser removible para facilitar inspección visual durante pruebas.

## 2.3 Bomba, manguera y riser

La bomba principal ya fue comprada: modelo sumergible brushless de 24 V DC, 25 W, caudal nominal de 1000–1200 L/h y elevación anunciada de 3–5 m. Incluye prefiltro y espigas para manguera de aproximadamente 13 mm y 19 mm. El costo real del pedido fue de $242.10 MXN.

La bomba se conectará a la manguera flexible ya comprada utilizando la espiga que mejor ajuste. Si es necesario se cortarán los conectores originales de la manguera para emplearla como tramo flexible. Los adaptadores ya comprados harán la transición al PVC rígido de 3/4".

El riser central será de PVC de 3/4" y 1.5 m. Esta longitud permite cubrir la altura de la torre y dejar margen de ajuste en la parte superior.

La manguera flexible permitirá retirar la bomba para limpieza sin desmontar todo el tubo vertical y ayudará a desacoplar vibraciones.

El caudal real deberá medirse con la torre a su altura final. Los 1000–1200 L/h son valores nominales y disminuirán con la elevación y las pérdidas en manguera, tubería, adaptadores y regadera. El objetivo no es usar el caudal máximo, sino lograr distribución uniforme sin saturar el drenaje.

Control eléctrico de la bomba: la bomba de 24 V no será alimentada por el ESP32. Recibirá potencia desde la rama de 24 V y será conmutada mediante un módulo MOSFET D4184. El ESP32 únicamente entregará la señal lógica de control. Inicialmente se utilizará control ON/OFF; no se aplicará PWM hasta verificar compatibilidad específica de la bomba brushless.

Ruta hidráulica prevista

| Depósito 51 L | Bomba | Manguera | Adaptadores | PVC 3/4" | Regadera superior | Torre → drenaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3. Regadera superior y drenaje

## 3.1 Distribuidor superior

La maceta plástica comprada se utilizará como distribuidor/regadera en la parte superior.

El agua llegará desde el riser de 3/4" y se repartirá mediante perforaciones uniformes. El número y diámetro de los orificios se definirán experimentalmente para evitar zonas secas.

Si la maceta es transparente, se cubrirá por fuera una vez terminadas las pruebas para impedir entrada de luz. No se aplicarán pinturas o adhesivos en la superficie interna en contacto con la solución.

Durante las primeras pruebas conviene mantenerla visible para observar la distribución y detectar acumulaciones o zonas con poco flujo.

## 3.2 Retorno por gravedad

El diseño adoptará un retorno simple por gravedad directamente al depósito, evitando una línea de drenaje lateral innecesaria.

La base de la torre quedará alineada con una abertura en la tapa del depósito para que el agua regrese sin accesorios complejos.

Se recomienda una rejilla gruesa y removible en la parte inferior para evitar que LECA, raíces largas o residuos vegetales lleguen directamente a la bomba.

Antes de integrar nutrientes o electrónica se realizará una prueba prolongada solo con agua para verificar fugas, drenaje, nivel y capacidad de retorno.

Ventaja del diseño de drenaje Al regresar directamente por gravedad al depósito se reducen conexiones, pasamuros, sellos y puntos potenciales de fuga. También se mantiene un paso amplio que tolera mejor raíces y pequeños residuos que una manguera de retorno estrecha.

# 4. Cultivo y consumibles

## 4.1 Net pots y sustrato

Net pots de 3" para sostener las plantas y permitir que las raíces salgan al interior de la torre.

LECA / arcilla expandida de aproximadamente 11–12 mm como sustrato inerte. Antes de usarla se enjuagará varias veces hasta eliminar el polvo fino.

No se añadirá tierra al sistema recirculante. Las raíces de las plántulas se limpiarán cuidadosamente al momento del trasplante.

## 4.2 Nutrientes y pH

Para la etapa inicial se utilizará el kit líquido seleccionado con Nutriente A 125 mL y Nutriente B 125 mL. Al ser líquidos, pueden ser dosificados posteriormente con bombas peristálticas.

El kit incluye pequeñas cantidades de pH Up y pH Down, suficientes para arrancar y conocer el comportamiento real del agua y los nutrientes.

Se planea adquirir ácido fosfórico como reserva económica de pH Down. No se conectará ácido concentrado directamente a la bomba; se preparará una solución de trabajo adecuada cuando se calibre el sistema.

Antes de automatizar la dosificación se deberá registrar la dosis recomendada por el fabricante del kit A+B y medir cómo modifica TDS/EC y pH en el volumen real del depósito.

Nutriente A y Nutriente B se mantendrán separados y se dosificarán en momentos distintos, con tiempo de mezcla entre ambos.

Secuencia de corrección prevista Medir → dosificar una cantidad pequeña → recircular/mezclar → esperar → volver a medir. El sistema no hará dosis repetidas sin una nueva lectura válida.

## 4.3 Plántulas e iluminación

Las plántulas ya están disponibles, por lo que la prioridad actual es terminar la hidráulica y realizar el trasplante cuando el sistema esté estable.

Se mantiene como iluminación complementaria la lámpara de cultivo LED de 4 brazos (~20 W). Su función será complementar la luz disponible, no sustituir necesariamente toda la radiación solar de plantas adultas.

Para la primera fase se recomienda trabajar con 6 plantas si la densidad de 8 provoca sombreado, competencia de raíces o ventilación insuficiente.

# 5. Electrónica y automatización

La arquitectura seleccionada permanece sin cambios: ESP32 como controlador local y procesamiento no crítico fuera del dispositivo. La parte física puede ponerse en marcha primero y después integrar sensores y actuadores por etapas.

| Bloque | Componente | Función |
| --- | --- | --- |
| Control | ESP32 DevKit V1 | Control local, reglas de seguridad, comunicación |
| ADC | ADS1115 | Mejorar adquisición de señales analógicas de pH/TDS |
| pH | PH-4502C + sonda | Medición de pH |
| TDS | SEN0244 | Concentración aproximada de nutrientes |
| Temperatura | DS18B20 sumergible | Temperatura de la solución |
| Nivel | Flotador vertical | Bloqueo de bomba por nivel bajo |
| Luz | BH1750 | Medición de intensidad luminosa |
| Energía | INA219 | Medición de rama DC cuando sea compatible |
| Riego | Bomba principal 24 V, 25 W, 1000–1200 L/h | Recirculación; control ON/OFF por D4184 desde ESP32 |
| Dosificación | 4 bombas peristálticas G328 12 V | A, B, pH Up y pH Down |
| Potencia | Fuente 24 V / 3 A (provisional) + XL4015 | 24 V directo a bomba; 12 V/5 V mediante buck. Recalcular corriente final antes del montaje definitivo |
| Drivers | MOSFET D4184 / relé según carga | Control de bombas e iluminación |

# 6. Comunicación y software

ESP32 ↔ servidor: MQTT/TLS para telemetría, estado, eventos y comandos.

Aplicación Android ↔ Laravel: HTTPS/REST para usuarios, perfiles, historial y configuración.

Backend: Laravel; base de datos PostgreSQL; broker Mosquitto.

Provisionamiento inicial de Wi-Fi: BLE desde la aplicación Android.

Notificaciones: Firebase Cloud Messaging.

El control crítico de riego, dosificación, límites y seguridad debe continuar localmente aunque falle Internet.

# 7. Lista de materiales y estado de compra

| Bloque | Material / componente | Cant. | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructura | PVC azul 6" x 2 m | 1 | Pendiente de entrega | Se cortará a ~1.30 m; sobrante para pruebas |
| Depósito | Caja transparente 51 L, tapa rígida y sellada | 1 | Comprado | $389 MXN; cubrir exterior para bloquear luz |
| Hidráulica | PVC 3/4" x 1.5 m | 1 | Comprado | Riser principal |
| Hidráulica | Manguera flexible + adaptadores | 1 juego | Comprado | Bomba → PVC 3/4" |
| Distribución | Maceta para regadera superior | 1 | Comprado | Perforación por definir en pruebas |
| Riego | Bomba brushless 24 V, 25 W, 1000–1200 L/h | 1 | Comprada / en camino | $242.10 MXN; espigas 13/19 mm; controlar por D4184 |
| Cultivo | Net pots 3" | 6–10 | Comprados / en camino | Pedido Amazon junto con LECA; total conjunto $346.39 MXN |
| Cultivo | LECA 11–12 mm | ~2 L o más | Comprada / en camino | Pedido Amazon junto con net pots; total conjunto $346.39 MXN |
| Nutrientes | Kit A+B líquido 125 mL + pH Up/Down pequeños | 1 | Confirmado | Validar dosis del fabricante |
| pH | Ácido fosfórico | 1 | Planeado | Reserva económica de pH Down; usar diluido |
| Plantas | Plántulas de chile | 6–8 | Disponible | Prioridad de trasplante |
| Iluminación | LED cultivo 4 brazos ~20 W | 1 | Comprada / en camino | $243.31 MXN total pagado en Mercado Libre |
| Control | ESP32 DevKit V1 | 1 | Disponible | Controlador principal |
| Sensores | pH, TDS, DS18B20, flotador, BH1750, INA219, ADS1115 | 1 c/u | Pendiente / según inventario | Integración por etapas |
| Dosificación | G328 12 V | 4 | Pendiente | A, B, pH Up, pH Down |
| Cultivo | Semillas adicionales | — | Compradas | $208 MXN dentro de compra Home Depot; las plántulas actuales siguen siendo prioridad para el primer trasplante |

Nota de presupuesto: al 20 de septiembre de 2026 se han registrado $1,660.74 MXN de gasto real confirmado. El costo del tubo azul de PVC de 6" x 2 m aún no fue proporcionado y no se incluye. El presupuesto objetivo se mantiene en $6,000 MXN; quedan $4,339.26 MXN antes de considerar compras futuras.

## 7.1 Compras confirmadas y gasto real

Los montos siguientes corresponden a pagos reales informados o visibles en los pedidos compartidos. Cuando un pedido incluye más de un artículo y no se muestra el desglose por artículo, se conserva el total conjunto para no inventar precios individuales.

| Compra | Contenido | Proveedor / origen | Costo real |
| --- | --- | --- | --- |
| Depósito | Caja transparente 51 L con tapa rígida y sellada | Home Depot | $389.00 |
| Regadera superior | Maceta para convertir en distribuidor | Home Depot | $105.00 |
| Semillas | Semillas adicionales | Home Depot | $208.00 |
| Hidráulica | Manguera + PVC 3/4" x 1.5 m + adaptadores | Compra adicional | $126.94 |
| Bomba principal | 24 V, 25 W, 1000–1200 L/h | Amazon México | $242.10 |
| Cultivo | LECA 11–12 mm + 10 net pots | Amazon México | $346.39 |
| Iluminación | Lámpara LED de cultivo de 4 brazos | Mercado Libre | $243.31 |
| TOTAL GASTADO |  |  | $1,660.74 MXN |

## 7.2 Presupuesto actualizado del prototipo

Para estimar lo que falta se conservan los precios preliminares de la planeación anterior en los componentes que todavía no tienen compra real. El tubo de 6" queda fuera del subtotal porque su precio no fue informado.

| Bloque pendiente | Estimación | Observación |
| --- | --- | --- |
| Fuente, XL4015, MOSFET D4184 y relé/SSR | $571 | Revisar fuente final después de confirmar corrientes simultáneas |
| Sensores + ADC + medición de energía | $776 | ADS1115, DS18B20, flotador, pH, TDS, BH1750 e INA219 |
| 4 bombas peristálticas G328 | $700 | Nutriente A, Nutriente B, pH Up y pH Down |
| Kit de nutrientes/pH + ácido fosfórico + buffers | $591 | Estimación con opciones seleccionadas; aún no contabilizado como compra real |
| Integración eléctrica y consumibles | $300 | Caja, fusibles, borneras, conectores y cableado; estimación conservadora |
| PVC azul de 6" x 2 m | Pendiente | No se recibió costo; no se suma |
| Pendiente conocido (sin PVC 6") | $2,938.00 | Basado en la planeación previa y opciones actuales |
| Proyección total conocida | $4,598.74 + PVC 6" | $1,660.74 gastado + $2,938 pendiente conocido |

Margen frente al objetivo de $6,000 MXN: $1,401.26 MXN después de apartar los pendientes conocidos, antes de pagar el PVC de 6" y cualquier variación/contingencia. El proyecto sigue dentro del objetivo si el tubo de 6" y los ajustes finales caben dentro de ese margen.

# 8. Secuencia de armado recomendada

Recibir el tubo azul de 6" x 2 m y revisar material, rigidez y estado.

Usar una sección sobrante para practicar calentamiento y moldeado. No empezar directamente con la torre definitiva.

Definir la altura final de la torre y cortar el cuerpo principal alrededor de 1.30 m.

Medir físicamente los net pots y fabricar un primer anillo/soporte de prueba. Ajustar antes de repetir el resto.

Marcar posiciones de las plantas en la torre buscando distribución escalonada y espacio para crecimiento.

Preparar la tapa del depósito: abertura de torre/retorno y paso del riser, procurando mantener la mayor rigidez posible.

Instalar bomba, manguera, adaptadores y PVC de 3/4".

Adaptar la maceta superior como regadera y hacer una primera versión de perforaciones.

Hacer una prueba completa únicamente con agua durante varias horas. Revisar fugas, retorno, nivel y uniformidad de riego.

Ajustar caudal y perforaciones de la regadera. Medir caudal real a la altura final.

Cubrir externamente el depósito y el distribuidor transparente para bloquear la luz.

Enjuagar LECA, preparar net pots y limpiar con cuidado las raíces de las plántulas.

Preparar solución nutritiva inicial siguiendo la etiqueta del kit A+B, medir pH/TDS y trasplantar.

Integrar sensores, control ESP32 y automatización gradualmente sin interrumpir la circulación básica.

Calibrar bombas peristálticas en mL/s antes de permitir dosificación automática.

# 9. Pruebas obligatorias antes de automatizar

| Prueba | Método | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Prueba de fugas | Agua limpia; varias horas de operación | Sin goteos ni salida fuera del depósito |
| Caudal superior | Medir L/min a la altura final | Flujo suficiente para mojar uniformemente la torre |
| Retorno | Apagar bomba con sistema lleno | El agua que regresa no desborda el depósito |
| Regadera | Observar distribución | Sin zonas secas importantes ni chorros que salgan de la torre |
| Obstrucción | Inspeccionar rejilla y drenaje | Paso libre; rejilla removible |
| LECA | Enjuague previo | Sin polvo fino visible circulando |
| pH/TDS | Medición manual inicial | Lecturas coherentes antes de conectar dosificación automática |
| Peristálticas | Calibración individual | mL/s conocidos para cada bomba y líquido |
| Seguridad de nivel | Simular nivel bajo | Bomba principal bloqueada cuando no hay agua suficiente |

# 10. Riesgos y controles del diseño actual

| Riesgo | Efecto | Control |
| --- | --- | --- |
| Luz en depósito transparente | Algas/biofilm | Cubierta exterior opaca; inspección periódica |
| Raíces o LECA en retorno | Obstrucción / daño de bomba | Rejilla gruesa removible y limpieza |
| Caudal insuficiente a 1.3 m | Riego irregular | Medición real y ajuste de regadera/diámetro/caudal |
| Demasiado caudal | Salpicaduras y drenaje saturado | Regular distribución y limitar caudal |
| Sedimento de nutrientes | Acumulación en línea o bomba | Usar nutrientes completamente disueltos/líquidos y vigilar precipitados |
| Sobredosificación | Daño al cultivo | Dosis pequeñas, mezcla, relectura y límites de software |
| pH concentrado | Corrección brusca / riesgo químico | Usar solución de trabajo y calibrar mL por corrección |
| 8 plantas muy densas | Sombreado/raíces | Reducir a 6 si las pruebas lo justifican |

# 11. Prioridades inmediatas

1) Terminar la torre física y validar la hidráulica antes de mover las plántulas.

2) Confirmar ajuste real de net pots y fabricar los alojamientos usando primero el sobrante del tubo de 6".

3) Hacer la prueba de agua con depósito, bomba, PVC de 3/4" y regadera superior.

4) Dejar opacos depósito y regadera una vez terminadas las pruebas visuales.

5) Trasplantar cuando circulación, drenaje, nutrientes y pH estén estables.

6) Integrar electrónica y dosificación automática después de que el cultivo pueda mantenerse de forma manual.

# 12. Referencias de componentes conservadas de la planeación

[1] Bomba principal comprada: Amazon México, bomba sumergible DC 24 V, 25 W, 1000–1200 L/h, elevación anunciada 3–5 m, motor brushless.

[2] Lámpara de cultivo: Mercado Libre México, “Lámpara cultivo LED de 4 brazos / espectro completo”, ref. MLMU3909643369.

[3] ESP32 DevKit V1, sensores y módulos: referencias UNIT Electronics utilizadas en la planeación técnica previa.

[4] Net pots de 3" y LECA: publicaciones seleccionadas para el prototipo; las dimensiones finales deberán verificarse físicamente antes de cortar la torre.

[5] Arquitectura de software: ESP32 + Laravel + PostgreSQL + Mosquitto + aplicación Android, conforme a la alternativa seleccionada en el Taller 4.