Proyecto de Carrera

Taller 6. Especificación de requisitos

Valdez Meza Kevin Osmar

1288703

23 – Septiembre – 2026

Propósito y alcance

Este documento define los requisitos de la versión actual de HydroMate. El sistema es una torre hidropónica vertical recirculante controlada por ESP32 e integra hardware, firmware, comunicación, backend Laravel, PostgreSQL, aplicación Android, monitoreo, recirculación, iluminación complementaria, dosificación automática de Nutriente A, Nutriente B, pH Up y pH Down, perfiles de cultivo, seguridad y recuperación ante fallos. La primera versión física tendrá capacidad para un mínimo de seis plantas y mantendrá el control crítico local aun cuando se pierda la conexión a Internet.

Identificación de usuarios y partes interesadas

| Parte interesada | Participación |
| --- | --- |
| Usuario doméstico | Consulta variables, recibe alertas, configura y utiliza perfiles. |
| Pequeño productor / operador | Usuario potencial que busca reducir supervisión manual y conservar historial. |
| Administrador | Gestiona plataforma, usuarios, dispositivos y perfiles públicos. |
| Desarrollador e integrador | Kevin Osmar Valdez Meza; responsable del prototipo e integración. |
| Docente / evaluador | Verifica alcance, pruebas, documentación y criterios de aceptación. |
| Cultivo de prueba | Elemento biológico afectado por riego, luz, nutrientes y pH; forma parte de la validación. |

Método utilizado para obtener requisitos

Los requisitos se obtuvieron mediante análisis incremental de los documentos del proyecto, definición del problema y alcance, investigación técnica, comparación de alternativas, selección y compra de componentes, revisión de costo y tiempo, y planeación de pruebas de hidráulica, sensores, comunicación y dosificación. El diseño se refinó conforme se adquirieron componentes reales. Los criterios de aceptación se redactaron con condiciones observables o medibles.

Requisitos funcionales

| ID | Descripción | Prioridad | Criterio de aceptación medible | Método de verificación | Componente responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Protección de la bomba por nivel bajo | Obligatoria | Con nivel bajo, la bomba se apaga y se rechaza cualquier encendido mientras persista la condición. | Simular nivel bajo con flotador. | Hardware / Firmware |
| RF-02 | Monitoreo de temperatura de la solución | Obligatoria | Obtiene y registra temperatura en °C y detecta sensor sin respuesta. | Comparar con referencia y desconectar sensor. | Hardware / Firmware |
| RF-03 | Monitoreo de pH de la solución nutritiva | Obligatoria | Registra pH válido; con lectura inválida bloquea pH Up y pH Down. | Buffers y prueba con sensor inválido. | Hardware / Firmware |
| RF-04 | Monitoreo de concentración mediante TDS | Obligatoria | Registra TDS y exige mezcla y nueva lectura válida antes de repetir dosis A/B. | Prueba con soluciones distintas. | Hardware / Firmware |
| RF-05 | Monitoreo de intensidad luminosa | Obligatoria | Obtiene y registra luz y detecta lectura inválida. | Variar iluminación sobre el sensor. | Hardware / Firmware |
| RF-06 | Control automático de iluminación complementaria | Obligatoria | Enciende/apaga según el perfil activo y registra cada cambio. | Variar condiciones de luz/horario. | Firmware / Hardware |
| RF-07 | Control automático y manual de la bomba | Obligatoria | Responde en ambos modos, pero permanece bloqueada con nivel bajo. | Probar ambos modos y nivel bajo. | Firmware / Hardware |
| RF-08 | Ciclos automáticos de recirculación | Obligatoria | Cinco ciclos respetan tiempos configurados con desviación máxima de ±2 s, salvo condición de seguridad. | Prueba temporizada de cinco ciclos. | Firmware |
| RF-09 | Dosificación independiente de A, B, pH Up y pH Down | Obligatoria | Los cuatro canales se activan individualmente y quedan cerrados sin energía. | Probar 4 canales y cortar alimentación. | Hardware / Firmware |
| RF-10 | Dosificación automática mediante realimentación | Obligatoria | Tras dosificar: cierra, mezcla, espera y obtiene nueva lectura válida antes de otra corrección. | Prueba de secuencia y eventos. | Firmware |
| RF-11 | Límites de seguridad en dosificación | Obligatoria | Impide pH Up/Down simultáneos, bloquea sensor inválido y respeta límites por evento/hora/día. | Forzar conflictos y límites. | Firmware |
| RF-12 | Operación autónoma ante pérdida de conexión | Obligatoria | Durante 30 min sin Internet mantiene monitoreo, recirculación, iluminación y protecciones locales. | Desconectar red durante 30 min. | Firmware / ESP32 |
| RF-13 | Detección y aviso de pérdida/recuperación de conexión | Obligatoria | El backend marca desconexión y alerta; al recuperar comunicación actualiza el estado. | Desconectar y restablecer Wi-Fi. | Backend / Firmware / Android |
| RF-14 | Comunicación bidireccional HydroMate-servidor | Obligatoria | Publica telemetría y recibe un comando mediante MQTT/TLS. | Prueba extremo a extremo MQTT. | Firmware / Backend |
| RF-15 | Autenticación y acceso seguro de usuarios | Obligatoria | Usuario válido accede a sus recursos; acceso no autenticado o cruzado es rechazado. | Login, token inválido y dos cuentas. | Backend / BD / Android |
| RF-16 | Gestión de perfiles de cultivo | Obligatoria | Crea, edita, duplica, guarda y activa perfiles sin recompilar firmware. | Prueba Android-API-ESP32. | Android / Backend / Firmware |
| RF-17 | Historial de monitoreo y operación | Obligatoria | Guarda fecha/hora, dispositivo, mediciones, estados, alertas y acciones de dosificación. | Generar eventos y consultar API/BD. | Firmware / Backend / PostgreSQL |
| RF-18 | Visualización y monitoreo en Android | Obligatoria | Muestra estado actual e historial de variables, bomba, conectividad y alertas. | Comparar app contra backend. | Android / Backend |
| RF-19 | Configuración inicial de Wi-Fi | Obligatoria | El sistema deberá permitir configurar o cambiar la red Wi-Fi sin recompilar el firmware y, si el proceso falla, deberá permitir repetir la configuración. | Aprovisionamiento desde Android, previsto por BLE. | Android / Firmware |
| RF-20 | Compartición y clonación de perfiles | Deseable | El sistema deberá permitir que otro usuario consulte y clone un perfil público sin modificar el perfil original. | Prueba con dos usuarios. | Backend / BD / Android |
| RF-21 | Notificaciones de alertas y eventos | Obligatoria | Una alerta registra evento y genera notificación identificando HydroMate y tipo de alerta. | Provocar alerta y comprobar FCM. | Backend / Android |
| RF-22 | Persistencia de configuración crítica | Obligatoria | Tras reinicio recupera configuración; dosificación inicia cerrada hasta validar condiciones. | Apagar/encender y comprobar estado. | Firmware / ESP32 |
| RF-23 | Reconexión automática de comunicaciones | Obligatoria | Tras recuperar red, reconecta a Wi-Fi/broker y publica estado sin reinicio manual. | Pérdida y recuperación de red. | Firmware / Comunicación |
| RF-24 | Control manual remoto de actuadores | Deseable | Controla bomba/luz; dosificación manual es activable/desactivable y siempre respeta protecciones. | Probar opción activada/desactivada. | Android / Backend / Firmware |
| RF-25 | Gráficas y tendencias históricas | Deseable | El sistema deberá permitir graficar una variable histórica para el periodo seleccionado por el usuario. | Prueba con datos almacenados. | Android / Backend |
| RF-26 | Monitoreo del consumo energético | Opcional | Registra consumo medido o estimado y distingue ambos tipos. | Sensor de energía o cálculo conocido. | Hardware / Firmware / Backend |
| RF-27 | Gestión de múltiples dispositivos | Deseable | Una cuenta maneja dos dispositivos sin mezclar mediciones, perfiles ni eventos. | Prueba con dos dispositivos lógicos. | Android / Backend / BD |
| RF-28 | Perfiles de cultivo predeterminados | Obligatoria | Incluye al menos tres perfiles base consultables, activables y copiables sin alterar el original. | Prueba con perfiles base. | Backend / BD / Android |
| RF-29 | Configuración de límites y alertas | Obligatoria | El sistema deberá permitir consultar y modificar los límites autorizados y deberá generar una alerta cuando una variable salga del rango configurado. | Cambiar límites y provocar evento. | Android / Backend / Firmware |
| RF-30 | Calibración de sensores desde el sistema | Opcional | El sistema deberá permitir calibrar pH y TDS desde la interfaz, conservar los parámetros de calibración y suspender la dosificación asociada mientras dure el proceso. | Calibrar y reiniciar ESP32. | Android / Firmware |
| RF-31 | Asociación de HydroMate a una cuenta | Obligatoria | El sistema deberá asociar cada HydroMate a una cuenta y deberá impedir que otros usuarios controlen el dispositivo o consulten sus datos sin autorización. | Prueba con dos cuentas. | Android / Backend / BD |
| RF-32 | Desvinculación de dispositivos | Deseable | El sistema deberá retirar el acceso de la asociación anterior al desvincular un dispositivo y deberá permitir que el equipo se asocie nuevamente. | Desvincular y reasociar. | Android / Backend / BD |
| RF-33 | Selección entre modo automático y manual | Obligatoria | Manual suspende automatizaciones correspondientes; automático retoma perfil; protecciones siempre activas. | Cambiar modos y verificar. | Android / Backend / Firmware |
| RF-34 | Detección y reporte de fallos detectables | Obligatoria | Sensor inválido/desconectado genera alerta y bloquea acciones que dependan de esa lectura. | Desconectar sensores/provocar valores inválidos. | Firmware / Backend / Android |

Requisitos no funcionales

| ID | Descripción | Prioridad | Criterio de aceptación medible | Método de verificación | Componente responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad de las comunicaciones | Obligatoria | MQTT usa TLS y Android-backend HTTPS; no se aceptan canales remotos equivalentes sin cifrado. | Inspección y prueba de conexiones. | Backend / Comunicación |
| RNF-02 | Seguridad eléctrica | Obligatoria | Bombas/servos no se alimentan desde GPIO; cargas usan fuente/driver adecuados y señales al ESP32 son compatibles con 3.3 V. | Inspección y multímetro. | Hardware / Electrónica |
| RNF-03 | Mantenibilidad del hardware | Deseable | El diseño deberá permitir reemplazar el ESP32, los sensores y los actuadores principales mediante conectores o headers, sin desoldar otros componentes funcionales. | Inspección y desconexión de un sensor. | Hardware / Integración |
| RNF-04 | Integridad hidráulica | Obligatoria | Opera 4 h con agua limpia sin fugas y al apagar la bomba el retorno no desborda el depósito. | Prueba hidráulica de 4 h. | Estructura / Hidráulica |
| RNF-05 | Integridad y persistencia de datos | Obligatoria | Tras reiniciar Laravel/PostgreSQL, el 100 % de registros confirmados permanece disponible y correctamente asociado. | Guardar, reiniciar y comparar. | Backend / PostgreSQL |
| RNF-06 | Protección de credenciales | Obligatoria | Contraseñas no se almacenan en texto plano y tokens/credenciales no se exponen innecesariamente. | Inspección de BD, API y app. | Backend / Android / Firmware |
| RNF-07 | Repetibilidad de dosificación | Obligatoria | En 10 dosis iguales por canal, cada volumen se desvía como máximo ±15 % del promedio del canal. | Medir 10 dosis por canal. | Hardware / Firmware |
| RNF-08 | Estabilidad y validación de mediciones | Obligatoria | pH/TDS usan múltiples muestras y rechazan lecturas inválidas; una lectura inválida no provoca dosificación. | Lecturas normales, desconexión y valores anómalos. | Firmware / Sensores |

Restricciones técnicas, económicas y temporales

| ID / tipo | Restricción |
| --- | --- |
| RT-01 - Técnica | ESP32 como controlador principal; el control crítico de sensores, recirculación, iluminación, dosificación y protecciones se ejecutará localmente. |
| RT-02 - Técnica | Backend Laravel, PostgreSQL como base de datos y Mosquitto como broker MQTT. |
| RT-03 - Técnica | La interfaz principal de la primera versión será una aplicación Android nativa conectada al backend mediante HTTPS/REST. |
| RT-04 - Técnica | MQTT/TLS para ESP32-servidor y HTTPS/REST para Android-Laravel. |
| RT-05 - Técnica | Una torre hidropónica vertical recirculante, un único depósito principal y capacidad para un mínimo de seis plantas. |
| RT-06 - Técnica | La primera versión física tendrá cuatro canales independientes de dosificación: Nutriente A, Nutriente B, pH Up y pH Down. |
| RE-01 - Económica | Presupuesto máximo de $5,000 MXN para la primera versión funcional, sin comprometer funciones obligatorias ni seguridad. |
| RE-02 - Económica | Las funciones básicas de monitoreo y automatización no dependerán de una suscripción o servicio de pago obligatorio. |
| RTM-01 - Temporal | La primera versión deberá construirse, integrarse y validarse dentro del periodo académico del Proyecto de Carrera; se priorizan requisitos obligatorios. |
| RTM-02 - Temporal | La validación biológica no dependerá de completar un ciclo de cultivo o cosecha; se usarán métricas observables dentro del periodo disponible. |

Dependencias principales

| ID | Dependencia | Descripción |
| --- | --- | --- |
| DP-01 | Sensores y actuadores | Disponibilidad, instalación y funcionamiento de sensores de nivel, temperatura, pH, TDS y luz, así como de la bomba principal, iluminación y actuadores de dosificación. |
| DP-02 | Conectividad de red | Las funciones remotas dependen de una red Wi-Fi compatible y acceso a Internet. El control crítico local no depende de ellos. |
| DP-03 | Servicios de backend y almacenamiento | Las funciones de autenticación, sincronización, historial, perfiles y comandos remotos dependen de Laravel, Mosquitto y PostgreSQL. |
| DP-04 | Servicio de notificaciones push | La entrega de notificaciones a la aplicación Android depende de Firebase Cloud Messaging y de la conectividad del dispositivo móvil. |
| DP-05 | Suministro de energía eléctrica | La operación de HydroMate depende de un suministro eléctrico estable para alimentar el sistema embebido, sensores y actuadores. La primera versión no incluye batería o UPS de respaldo. |

Interfaces externas

| Interfaz | Descripción |
| --- | --- |
| IE-01 - ESP32 ↔ sensores | GPIO digital, 1-Wire, I2C y adquisición analógica mediante ADC/ADS1115 según el sensor. |
| IE-02 - ESP32 ↔ actuadores | Señales de control hacia MOSFET, relés, servomotores u otros drivers; las cargas usan alimentación externa. |
| IE-03 - ESP32 ↔ servidor | Wi-Fi y MQTT/TLS para telemetría, estados, eventos, configuraciones y comandos. |
| IE-04 - Android ↔ backend | HTTPS/REST para autenticación, dispositivos, perfiles, configuración, historial, alertas y acciones remotas. |
| IE-05 - Backend ↔ PostgreSQL | Persistencia de usuarios, dispositivos, perfiles, configuraciones, mediciones, alertas y eventos. |
| IE-06 - Backend ↔ Mosquitto | Recepción de telemetría y publicación de configuraciones/comandos hacia los dispositivos. |
| IE-07 - Backend ↔ FCM | Envío de notificaciones push a la aplicación Android. |

Cobertura por componente

| Componente | Cobertura de requisitos |
| --- | --- |
| Hardware y sistema embebido | ESP32, sensores, bomba principal, iluminación, cuatro canales de dosificación, alimentación y drivers. |
| Firmware | Lecturas, validación, temporización, control local, seguridad, realimentación, persistencia crítica y reconexión. |
| Backend y nube | Laravel API, autenticación, usuarios/dispositivos, perfiles, historial, alertas y coordinación remota. |
| Base de datos | PostgreSQL para usuarios, dispositivos, perfiles, configuraciones, mediciones, alertas y eventos. |
| Frontend | Aplicación Android nativa para monitoreo, configuración, perfiles, alertas y controles permitidos. |
| Comunicación | BLE previsto para alta inicial; MQTT/TLS dispositivo-servidor; HTTPS/REST Android-backend. |
| Seguridad y fallos | Cifrado, protección de credenciales, límites de dosificación, estado seguro, operación offline, detección de fallos y reconexión. |

Glosario breve

| Término | Definición |
| --- | --- |
| HydroMate | Sistema hidropónico vertical automatizado desarrollado en el proyecto. |
| ESP32 | Microcontrolador principal encargado del monitoreo, automatización y comunicación local. |
| pH | Medida de acidez o alcalinidad de la solución nutritiva. |
| TDS | Sólidos disueltos totales; se utilizan como aproximación de la concentración de nutrientes. |
| Perfil de cultivo | Conjunto de parámetros de pH, TDS, recirculación, iluminación, alertas y límites de operación. |
| MQTT | Protocolo de mensajería utilizado entre HydroMate y el servidor. |
| TLS | Mecanismo de cifrado utilizado para proteger la comunicación MQTT. |
| REST API | Interfaz utilizada entre la aplicación Android y Laravel mediante HTTPS. |
| Backend | Componente Laravel encargado de usuarios, dispositivos, perfiles, historial, alertas y coordinación remota. |
| Broker MQTT | Servicio Mosquitto encargado de recibir y distribuir mensajes MQTT. |
| PostgreSQL | Sistema de base de datos utilizado para almacenar la información de HydroMate. |
| BLE | Bluetooth Low Energy; tecnología prevista para el aprovisionamiento inicial de Wi-Fi desde Android. |
| FCM | Firebase Cloud Messaging; servicio utilizado para enviar notificaciones push. |
| Dosificación en lazo cerrado | Proceso de medir, dosificar una cantidad controlada, mezclar, volver a medir y decidir si se requiere otra corrección. |
| Válvula pinch | Mecanismo que controla el flujo comprimiendo externamente una manguera flexible. |
| Fail-safe | Diseño que lleva un componente a un estado seguro ante una falla; por ejemplo, líneas de dosificación cerradas sin energía. |